様式 9-1     　　　　　　　　　　　　　１３．温　　度（通常動作）　　　　　　（埋試20170329）

| 条 件 |  |
| --- | --- |
| 測 定 器 |  |
| 熱 電 対 |  |
| 安定器・インバータ／変圧器 |  |
| 温度対策 |  |
| 試験天井 |  |
| ランプ(光源)種類 |  |
| 送り電流 |  |
| 測定場所 |  |
| 〔測定箇所〕 ＜器具型番（品番）： ＞ 複合器具での具体的点灯状態：（ ） |  |

試験日　　 　年　 月 　日

定格電圧違いの試験電圧算出(白熱灯)　①ランプ定格 W時の電圧Ｂ(　　)V　②試験電圧：(B／1.1) ×1.05=(　　)Vでの消費電力

| 試 験 条 件 （通常／傾斜状態、複合点灯状態等） |  |  |  |  | 通 常 状 態 |  | 傾 斜 状 態 |  | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 器具入力電流（送り電流を差し引いた値） |  |  |  |  | Ａ |  | Ａ |  |  |
| 消 費 電 力 |  |  |  |  | Ｗ |  | Ｗ |  |  |
|  |  |  |  |  | ℃ 測定値 | 30.0℃ 換算値 | ℃ 測定値 | 30.0℃ 換算値 |  |
| 測 定 箇 所 |  |  | 温 度 限 度 （℃） | 適 用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人が容易にふれる 恐れのある部分 | 測定点１ | 金属製・陶磁器製・ ガラス製のもの ８５ |  | 〔３０〕 |  |  |  |  |
|  |  |  | その他のもの １００ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 測定点２ | 金属製・陶磁器製・ ガラス製のもの ８５ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他のもの １００ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 測定点３ | 金属製・陶磁器製・ ガラス製のもの ８５ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他のもの １００ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人が容易にふれる 恐れのない部分 | 測定点１ | １００ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 測定点２ | １００ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 測定点３ | １００ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 使用中に人が操作する取手 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 造営材に接する 又は近接する部分 | 測定点１ | ９０ |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 測定点２ | ９０ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 測定点３ | ９０ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ランプ口金 | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ランプソケット （絶縁物部） | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 屋内配線の分岐点 |  | ６０ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 屋内配線の接続端子（端子近傍） |  | ９０ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安定器/ｲﾝﾊﾞｰﾀ/制御装置巻線（絶縁の種類： 種） （測定法： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 変圧器巻線（絶縁の種類： 種） （測定法： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 整流体 |  | １３５ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 電解コンデンサ※１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | フィルムコンデンサ※2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ランプ製造業者が指定した測定点①※3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ランプ製造業者が指定した測定点②※3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ランプ製造業者が指定した測定点③※3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※１　No.18電解コンデンサの温度限度

算出式：L=Lo×2(T-To)/10より、温度限度：周囲温度+自己温度上昇（To）℃を算出

設計寿命(L)　     時間、仕様書記載の最高使用温度(T)       ℃、仕様書記載の最高使用温度での寿命(Lo)　     　時間

To=T-10×{log(L/Lo)}/log2=       -10×{log(   　  / 　    )}/log2=　   　 ℃

注）電解コンデンサの仕様書等を添付

※２　フィルムコンデンサの仕様書等を添付

※３　ランプの仕様書等を添付

（外部で実施した場合）　　　　　名  称　　　　　　　　　　　　住所

試験日　　　　年　　　月　　　日

責任者名　　　　　　　　　　　　印